移液器产品参数

1、产品性能及优越性说明：
1.1. 轻松地旋转活塞按钮选择分液量。 
1.2. 整个枪体在色彩搭配上，灰白色、蓝色相间，符合色彩美学设计。                
1.3. 人机工程学设计的指掌，便于全手轻松控制，可减少手部疲劳。 
1.4. 数字视窗，令所设定量程一目了然。 
1.5. 量程范围广（0.1-10000ul）。
1.6. 使用附件工具，能方便快捷地进行校准和维修。
1.7. 快捷轻便的管嘴推出器。
1.8. 10ul以上规格配有可替换疏水性滤芯，可防止移液器内部污染和损坏。                              
1.9. 可拆卸式管嘴连件，具有高性能的化学防腐性，且可以高温高压灭菌。

2、 可调量程移液器参数

2.1、通道数：1-ch    量程范围：100 - 1000 μl

可变分量：5.00 μ   测试体积1000 μl、500 μl、100 μl

不准确度±0.60 %、±0.70 %、±2.00 %    不精确度0.20 %、0.25 %、0.70 %

2.2、通道数：8-ch     量程范围：5 - 50 μl

可变分量：0.50 μl   测试体积50 μl、25 μl、5 μl

不准确度±1.00 %、±1.50 %、±3.00 %    不精确度0.50 %、1.00 %、2.00 %

实时荧光定量PCR仪技术参数

1.激发光源：大功率LED光源：冷光源，10万小时免维护,比同类仪器LED光源灵敏度更高

2.检测器：高灵敏度光电传感器：灵敏度比CCD探测器高10倍，无孔间的边缘干扰影响。

3.样本容量：96孔(48×2＊0.2ml,双反应模块)：同时运行两个不同的反应程序，具有两台荧光PCR仪器的功能(如:DNA和RNA反应程序同时运行)，运行同一个程序时，是一台96*0.2ml的荧光PCR仪，灵活应用，是目前唯一的双反应模块仪器。

4.荧光检测波长：通道1:470nm-510nm；通道2:530nm-565nm；通道3:580nm-620nm；通道4:630nm-665nm；通道5: 预留；通道6: 预留：多通道检测完全规避交叉干扰，无需任何繁杂的校正。

5.可检测的荧光素及染料：FAM,SYBR，VIC, HEX, Joe, TET，TMRA，CY3，ROX, Texas Red, CY5：使用最佳滤光片组合,通道之间无干扰，仪器适用开放式试剂。

6.检测方式：反应管的底部侧面激发、检测：提高光源的传输及检测效率、灵敏度,光的检测效率高，因为底部侧面是反应管壁最薄处，同时，非常适合磁珠吸附法的PCR反应检测

7.激发、检测光的传输模式：每一反应孔独立的光纤传输：独立的输入输出光纤传导对应着每一反应孔，无孔与孔间的光检测干扰

8.软件应用模式：定量/定性、熔解曲线、多管多项目分析、相对定量、等位基因、HRM、SAT实时荧光等温扩增：多项目管理设置程序管理、项目实验运行程序安全密码锁定功能,分析软件试剂封装技术功能,自动判断分析

9.模块温度范围：4℃-99℃：控温范围广，试剂可以在机器上4℃保存.

检测动力学范围：100-1010：宽广的动力学范围

10.最小检测模板：单个拷贝：在理想的实验环境，可以达到100%的扩增分析,高扩增效率.

11.反应容积：15ul-100ul：宽广的反应体系

12.控温模式：半导体热电模块：多种控温模式,控温稳定

13.升温速率(MAX)：4℃/S：快速的升降温速率

14.温控精度（HRM高分辨熔解曲线）：±0.1℃：创新的多点控温技术使得控温精度达到±0.1,以保证实验的精确性。可做HRM，这是许多同类仪器无法达到的精度。

15.样品间温度均匀性：±0.1℃：多模块的设计赋予了完美的温度均匀性。 实测温度均匀性为±0.1，保证孔与孔之间温度完全一致。

16.尺寸(W*D*H)：≥386mm*520mm*250mm：采用一次成形模具合成，仪器使用寿命长

17.断电保护：有断电保护功能：在实验过程中遇到断电时,具有程序记忆功能,来电时可继续运行

18.耗能：≤850VA：耗能低，噪音小，节能环保

19.操作系统：中、英文Win 7/8/10：适合多种操作系统

20.热 盖：电子自动锁控热盖：运行时热盖自动调节及锁住功能，根据不同的反应管而自动调节位置，保证反应体系不挥发，确保定量的准确性。在运行时自动锁住功能可以防止实验时误操作。

21.操作软件：全中文/全英文：检测分析软件升级方便，功能齐全，容错性强，模板编辑便捷，自动生成独立的打印报告单，数据可共享，