多参数监护仪（进口）

1、监测范围：成人、小儿、新生儿。

2、屏幕显示尺寸≥15英寸，分辨率≥1280*768。

3、主机要求

3.1主机低功耗、无风扇；

3.2采用组合参数模块设计，支持开机状态下插拔参数模块；

3.3 模块、屏幕与主机一体化设计；

3.4 主机面板材质采用抗腐蚀材料，可耐常规消毒剂消毒；

4、接口：

4.1标配网络接口、USB2.0接口；

4.2 可升级DVI接口、RS232/MIB数据输出接口等；

4.3 选配支持无线遥控器远程操作。

5、具备外部光强感应功能，自动调节屏幕亮度。

6、操作界面；

6.1支持6通道波形显示；

6.2动态波形大小调整，除了固定大小的波形，屏幕现在包含“动态波形”区域，在此区域中，波形将自动根据可用空间调整其大小；

6.3内置专科显示界面≧ 8种，可自定义界面；

6.4波形冻结功能，可分别冻结单个波形，不影响其他实时波形的显示和全部参数的报警。

7、软件分析功能：

7.1可使用箭头方式显示监测参数变化趋势；

7.2可使用环状图显示ST段抬高和压低趋势。

8、报警类型：技术报警和生理报警。报警级别分为高、中、低三级。报警以报警声音、数值闪烁、报警信息进行提示。

9、多参数监测模块具有存储功能，可存储至少8小时患者数据。可升级监测模块具备显示器，作为转运监护使用。

10、工作模式：诊断模式、监护模式、手术模式。

11、波形扫描速度：6.25、12.5、25mm/秒。

12、心电：

12.1 具备12导联心电监护；

12.2 具有12导联心电和12导联ST段同屏显示界面；

12.3 具有新生儿监护模式、 ICU监护模式和手术室监护模式；

12.4 标配12导联ST监护和分析；

12.5 可支持诊断级心电监护带宽 0.05-150Hz

12.6 标配心律失常分析≥21种，包含房颤分析。

12.7实时自动进行QT及QTc分析，并可显示ΔQT和ΔQTc数值

13、呼吸测量为胸部阻抗法，测量范围为0-120次/分钟。

14、无创血压：

14.1、测量方法：震荡法

14.2、测量模式：自动、手动、STAT测量模式；

14.3、血压测量重复间隔时间：1分钟到24小时间隔可选；

15、脉搏血氧饱和度：

15.1、抗运动干扰、低灌注，具有灌注指数提示功能；

15.2、用户可自设SpO2和PPR的上下限度。

16、趋势回顾≥48小时，图形和表格方式显示。

17、可以模块方式升级多种监测功能，在同系列监护中可以通用。如有创压、静脉血氧饱和度、BIS、肌松、连续心排量监测、二氧化碳监测、经皮气体监测等。

18、配置要求：

18.1、配备具备独立显示屏的转运模块1个

18.2、配备双有创血压测量模块2个